Сервисный интервал

- 17 блок -> Адаптация -10 -> канал 50 -> ставим необходимое значение из расчета 100=10000 км
- 17 блок -> Адаптация -10 -> канал 51 -> ставим необходимое количество дней до прохождения ТО

Кодирование щитка приборов.

блок номер не помню увидите когда откроете
Далее кодирование. дале ??x05: Опции
+01 - Предупреждение об износе колодок включено
+02 - Предупреждение о не пристёгнутых ремнях безопасности включено
+04 - Предупреждение о малом уровне омывающей жидкости включено
xx?05: Страна
1 – Europe 2 – USA 3 – Canada 4 - Great Britain 5 – Japan 6 - Arabian States 7 – Australia
Для полного отключения сигнала о ремнях необходимо отнять 02 из текущей кодировки комбинации
приборов:
??x05
т.е. если было 07205, отнимаем 02, получаем новый код 05205
Но перед отключением предупреждения я бы сменил регион, т.н. вместо например 07205 вбить 07105.
Потому что в каждом регионе свои законы и вполне возможно, что в США пищит сразу при включении
зажигания, а в Европе только после начала движения.

Авто закрытие стекла

46 блок - Центральный модуль систем комфорта
Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты

Но стекла поднимаются только при длительном нажатии кнопки закрытия, если в момент начала движения стекла вверх кнопку отпустить, то стекло останавливается... где искать проблему? Сигнализация PLUЫ

Отключение центральных габаритов в задних фонарях

09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> в 9 байте прописать все нули –Энтер

Если не удалось…

Заходим в настройки - интерфейс пользователя и видим три окошка, прописываем по порядку 00028 028 00001. Перезагружаем программу.

Ребята подскажите, можно ли изменить частоту мигания поворотников при легком касании подрулевого переключателя?

09 блок - адаптация 10 - далее выбирай Comfort Turn Signals (Cycles) - 31 канал - ниже поле со значением "?" (в поле новое значение ввел затем кнопка сохранить, все - тут же можно проверить новое значение указателем поворота) вроде может использоваться ещё 7 канал все того же 09 блока...
"?" - колличество миганий

Поворотные туманки

(если противотуманные фары установлены на машине)
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 23 байт отмечаем 2й бит и выбраем из списка ниже - 08 Включение поворотных огней через ПТФ

Замена задних колодок

53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 007 -> жмем выполнить - колодки развелись (можно менять)
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 006 -> жмем выполнить - колодки подвелись к диску
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 010 -> жмем выполнить - производится адаптация колодок

Снятие с ручника без ремня

53 блок-логин 25194-адаптация-7канал-значение 0

Заходим в ваг ком и выбираем 53 блок

в этом блоке выбираем "закрытая область", вводим кодировку 25194 и жмем выполнить. появляется сообщение, что код принят и жмем "ОК"

после этого заходим в "адаптацию", выбираем 07 канал. Жмем прочитать, в поле "сохраненное значение" появится "1". После этого в поле "новое значение" ставим ноль и нажимаем "тест". После это будет выглядеть так

Жмем "сохранить", все кодировка выполнена. машина будет сниматься с ручника автоматически при начале движения

________________________________________________________________________________

Адаптация Дросселя

01 (двигатель) - 04 (базовые установки) - 60 (адаптация заслонки) или для некоторых старых машин 98 адрес. В 60 -м поле нажать кнопку - "настроить" (или адаптировать). После этого "адаптация происходит". Спустя 2-5 сек. появится слова "Адаптация ОК". Это надо делать при не заведенной машине с включенным зажиганием.