	Снятие и установка зубчатого ремня (на автомобилях с кронштейном двигателя, установленным далеко от двигателя)


[image: image1.png]3359

T10060 A \

T10100 Ti0172
7 %
2
&
2
T10284

T10265

WAE-10080





	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


	  
	Стопорный штифт дизельного ТНВД -3359-


	  
	Стопорный штифт -T10060 A-


	  
	Стопор коленвала -T10100-


	  
	Контропора -T10172-


	  
	Торцовый ключ -T10264-


	  
	Стопорный инструмент -T10265-


	Снятие



	[image: image2.jpg]


  ВНИМАНИЕ!

  

Температура топливных магистралей и топлива в автомобилях, оснащенных двигателем с насос-форсунками, может достигать 100 °C. Перед отсоединением топливных магистралей необходимо дать топливу остыть, так как существует опасность получения ожогов тяжелой формы.

  

Использовать защитные перчатки.

  

Работать в защитных очках.


	  
	  


	–  

	Отсоединить подающую топливную магистраль -2-, обратную топливную магистраль -1- и шланг системы охлаждения -3-.



	
	  
	[image: image3.png]





	–  

	Отсоединить подающую топливную магистраль -3- и обратную топливную магистраль -2-, для этого потянуть кнопку разблокировки.



	
	  
	[image: image4.png]





	–  

	Извлечь топливный фильтр из крепления -стрелка-.



	–  

Выкрутить винт на заливном штуцере -2- бачка омывателя.

–  

Открутить держатель -3- топливного фильтра.


	  
	[image: image5.png]By Ato6es







	–  

	Отсоединить электрическое штекерное соединение на расширительном бачке системы охлаждения -1-.



	–  

Открутить расширительный бачок системы охлаждения, все шланги остаются подсоединенными. Положить его на двигатель.

–  

Снять поликлиновой ремень → Глава.

–  

Снять натяжитель поликлинового ремня:

–  

Снять верхнюю часть крышки зубчатого ремня.

–  

Снять передний правый подкрылок.

–  

Снять демпфер крутильных колебаний/ременный шкив.

–  

Снять нижнюю и среднюю части крышки зубчатого ремня.

–  

Установить коленвал в положение ВМТ первого цилиндра.

[image: image6.png]


  Инструкция
	  
	[image: image7.png]A13.0845







	Повернуть коленвал так, чтобы метка на шестерне коленвала и зубчатый сегмент шестерни распредвала стояли сверху. Метка на задней части крышки зубчатого ремня должна совпадать с меткой на шестерне распредвала -стрелка-.



	–  

Зафиксировать ступицу с помощью стопорного штифта -3359-. Для этого вставить стопорный штифт через свободный продольный паз с левой стороны в отверстие головки блока цилиндров.

–  

Зафиксировать шестерню коленвала с помощью стопора коленвала -T10100-. Для этого вставить стопор коленвала с лицевой стороны шестерни в ее зацепление.

[image: image8.png]


  Инструкция

Метки на шестерне коленвала и стопоре коленвала должны совпадать. При этом цапфа стопора коленвала должна войти в отверстие уплотнительного фланца.

–  

Пометить направление хода зубчатого ремня.


	  
	[image: image9.png]





	–  

	Откручивать крепежные болты -1- шестерни распредвала, пока шестерня распредвала не будет вращаться в продольных пазах.



	
	  
	[image: image10.png]





	–  

	Открутить крепежную гайку -1- натяжного ролика.



	–  

Вращать эксцентрик натяжного ролика с помощью торцевого ключа -T10264- против часовой стрелки -стрелка-, пока нельзя будет зафиксировать натяжной ролик с помощью стопорного штифта -T10265-.


	  
	[image: image11.png]





	–  

	Вращать эксцентрик натяжного ролика по часовой стрелке -стрелка- до упора и затянуть крепежную гайку -1- от руки.



	–  

Снимать зубчатый ремень сначала с насоса системы охлаждения, затем с остальных шестерен зубчатого ремня.

Установка

  

Распредвал зафиксирован с помощью стопорного штифта -3359-.

  

Коленвал зафиксирован стопором коленвала -T10100-.

  

Натяжной ролик зафиксирован с помощью стопорного штифта -T10265- и крепежной гайкой до упора вправо.

[image: image12.png]


  Инструкция

Регулировку зубчатого ремня разрешается проводить только при холодном двигателе, так как положение метки натяжного элемента зависит от температуры двигателя. 


	  
	[image: image13.png]





	–  

	Повернуть шестерню распредвала на овальных отверстиях в среднее положение -стрелки-.



	–  

Пропустить зубчатый ремень между кронштейном двигателя и двигателем.

–  

Уложить зубчатый ремень на шестерню коленвала, натяжной ролик, шестерню распредвала и отводной ролик.

–  

На шестерню насоса системы охлаждения зубчатый ремень уложить в последнюю очередь.

[image: image14.png]


  Инструкция
	  
	[image: image15.png]





	Следить за правильность посадки натяжного ролика в задней части крышки зубчатого ремня -стрелка-.



	–  

Извлечь стопорный штифт -T10265- из натяжного ролика.

–  

Открутить крепежную гайку -1- натяжного ролика.


	  
	[image: image16.png]





	–  

	Повернуть эксцентрик натяжного ролика с помощью торцевого ключа -T10264- по часовой стрелке -стрелка-, пока стрелка -2- не окажется по центру перед зазором нижней части картера двигателя.



	[image: image17.png]


  Инструкция

Следить при этом, чтобы не крутилась крепежная гайка.

–  

Держать натяжной ролик в этом положении и затянуть гайку натяжного ролика с моментом 20 Нм + 45° (1/8 об.).


	  
	[image: image18.png]g

L7h)
/ ATI10283
g







	–  

	Установить контропору -T10172- с болтом -T10172/4- так, как изображено на рисунке и, нажав -в направлении стрелки- на зубчатый ремень на стороне всасывания, держать его с предварительным натяжением.



	–  

Затянуть болты -1- шестерни распредвала с моментом 25 Нм.

–  

Удалить стопорный штифт -3359- и стопор коленвала -T10100-.

–  

Сделать два оборота коленвала в направлении вращения вала двигателя, пока коленвал снова не встанет на маленьком расстоянии перед мертвой точкой.


	  
	[image: image19.png]





	–  

	Зафиксировать ступицу распредвала от вращения в направлении вращения вала двигателя с помощью стопорного штифта -3359-.



	
	  
	[image: image20.png]





	–  

	Проверить, что коленвал зафиксирован с помощью стопора коленвала -T10100-.



	Если коленвал не фиксируется:


	  
	[image: image21.png]





	–  

	Открутить крепежные болты -1- шестерни распредвала.



	
	  
	[image: image22.png]





	–  

	Немного повернуть коленчатый вал против направления вращения вала двигателя, пока цапфа стопора коленвала не окажется рядом с отверстием уплотнительного фланца -стрелка-.



	–  

Теперь повернуть коленчатый вал в направлении вращения вала двигателя так, чтобы цапфа стопора коленвала вошла в зацепление с уплотнительным фланцем.


	  
	[image: image23.png]f‘

T

S

“‘ Al

10100

/

N1610174







	–  

	Установить контропору -T10172- вместе с болтом -T10172/4-, как показано на рисунке. Нажать на контропору -T10172- в направлении стрелки и держать шестерню распредвала с предварительным натяжением.



	–  

Затянуть крепежные болты шестерни распредвала в этом положении -1- с моментом 25 Нм.

–  

Удалить стопорный штифт -3359- и стопор коленвала -T10100- .

–  

Сделать два оборота коленвала в направлении вращения вала двигателя, пока коленвал снова не встанет в положение перед мертвой точкой первого цилиндра.

–  

Повторить контроль и при необходимости повторить регулировку.

–  

Установить среднюю и нижнюю части крышки зубчатого ремня.

–  

Установить демпфер крутильных колебаний/ременный шкив. Момент затяжки: 10 Нм + 90° (1/4 оборота).

–  

Установить поликлиновой ремень → Глава.

–  

Установить верхнюю часть крышки зубчатого ремня.

–  

Установить передний правый подкрылок.

–  

Установить расширительный бачок системы охлаждения → Глава.


	  
	[image: image24.png]¢ (@ e

% AR
o ‘ N =
| T “?c







	–  

	Прикрутить держатель топливного фильтра к подушке двигателя с моментом 8 Нм -стрелки-.



	–  

Топливный фильтр должен зафиксироваться в держателе.

–  

Прикрутить заливную горловину бачка стеклоомывателя.

–  

Установить кожух двигателя.


	  
	[image: image25.png]





