	Снятие и установка зубчатого ремня (на автомобилях с кронштейном двигателя, установленным вблизи двигателя)


[image: image1.png]3359 T 10020 ﬁ
2 ~

= )

T10115 T 10100

V.AG1331

V.AG 1332

gr=—ee=

Wis-100%





	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


	  
	Стопорный штифт -3359-


	  
	Цапфовый ключ -T10020- или шестигранник


	  
	Стопорный штифт -T10115-


	  
	Фиксатор коленвала -T10100-


	  
	Динамометрический ключ (5...50 Нм) -V.A.G 1331-


	  
	Динамометрический ключ (40...200 Нм) -V.A.G 1332-


	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства



	
	  
	  


	  

	Поддержка-консоль для двигателя -10-222A- с опорами -10-222A/1-



	
	  
	[image: image2.png]WL 0225







	  

	Контропора -T10172- с болтом -T10172/4-



	Снятие

[image: image3.png]


  Инструкция

Установку зубчатого ремня разрешается проводить только при холодном двигателе, так как положение метки натяжного ролика зависит от температуры двигателя. 

–  

Снять кожух двигателя → Илл..

–  

Снять поликлиновой ремень → Глава.

–  

Снять натяжной элемент поликлинового ремня.

–  

Снять демпфер крутильных колебаний/шкив ременного привода.

–  

Снять нижнюю и среднюю части крышки зубчатого ремня. 


	  
	[image: image4.png]T10172

Voo 1276







	–  

	Установить поддержку-консоль для двигателя -10-222A- с опорами -10-222A/1- и принять двигатель в монтажном положении так, как указано.



	–  

Открутить заливную горловину бачка стеклоомывателя.

–  

Открутить топливный фильтр от кронштейна навесных агрегатов и отложить его в сторону (шланги остаются подключенными).

–  

Открутить расширительный бачок системы охлаждения и отложить его в сторону (шланги остаются подключенными).


	  
	[image: image5.png]/ LTl = K
10-222A/1 Z=5210-222A/2
i

N N1610175
i







	–  

	Окрутить крепежные болты от подушек/опоры двигателя, подушек двигателя/кузова -стрелки- и полностью снять подушки силового агрегата.



	[image: image6.png]


  Инструкция

  

Снять подушку двигателя можно только, если двигатель закреплен с помощью поддержки-консоли -10-222A-!

  

Опору двигателя можно откручивать только при снятой подушке силового агрегата.

[image: image7.jpg]


  ВНИМАНИЕ!

Следить за тем, чтобы при поднятии и опускании двигателя с помощью траверсы -10-222A- не были повреждены, сильно натянуты или оторваны компоненты / шланги.


	  
	[image: image8.png]il
/)

130221







	–  

	Немного приподнять двигатель с помощью поддержки-консоли -10-222A- и открутить два верхних болта опоры двигателя.



	–  

Немного опустить двигатель с помощью поддержки-консоли -10-222A- и открутить два нижних болта опоры двигателя.

–  

Открутить крепежный хомут трубки контура системы кондиционирования от лонжерона.

–  

Снять опору двигателя, поднимая её вверх.

–  

Привести коленвал в положение ВМТ первого цилиндра.

[image: image9.png]


  Инструкция
	  
	[image: image10.png]b e
B o=
=0

V7S oot
e







	Вращать коленвал, пока метка на шестерне коленвала и зубчатый сектор шестерни распредвала не окажутся вверху. Метка на задней части крышки зубчатого ремня должна совпадать с меткой на шестерне датчика распредвала -стрелка-.



	–  

Зафиксировать ступицу с помощью стопорного штифта -3359-. Для этого вставить стопорный штифт через свободный продольный паз с левой стороны в отверстие головки блока цилиндров.

–  

Зафиксировать шестерню коленвала с помощью фиксатора коленвала -T10100-. Для этого вставить фиксатор коленвала с лицевой стороны шестерни в ее зацепление.

[image: image11.png]


  Инструкция

Метки на шестерне коленвала и фиксаторе коленвала должны совпадать. При этом цапфа фиксатора коленчатого вала должна войти в отверстие уплотнительного фланца.

–  

Пометить направление хода зубчатого ремня.


	  
	[image: image12.png]





	–  

	Откручивать крепёжные болты -1- шестерни распредвала, пока шестерня распредвала не будет вращаться в продольных пазах.



	–  

Открутить крепежную гайку натяжного ролика.


	  
	[image: image13.png]





	–  

	Теперь вращать цапфовый ключ -T10020- против часовой стрелки, пока натяжной ролик зубчатого ремня не зафиксируется с помощью стопорного штифта -T10115-.



	[image: image14.png]


  Инструкция

Натяжение и ослабление натяжения натяжного ролика можно осуществлять с помощью ключа под шестигранник.


	  
	[image: image15.png]% 5 S,
- N
T10020 24 ©

SoQULL=

—

iy =

a 1510037 x

(N







	–  

	Теперь крутить цапфовый ключ -T10020- по часовой стрелке до упора и затянуть крепежную гайку -1- от руки.



	–  

Снимать зубчатый ремень сначала с насоса системы охлаждения, затем с остальных шестерен.

Установка

  

Распредвал зафиксирован с помощью стопорного штифта -3359-.

  

Коленвал зафиксирован фиксатором коленвала -T10100-.

  

Натяжной ролик зафиксирован с помощью стопорного штифта -T10115- в правом положении до упора.

[image: image16.png]


  Инструкция

Установку зубчатого ремня разрешается проводить только при холодном двигателе, так как положение метки натяжного ролика зависит от температуры двигателя. 


	  
	[image: image17.png]=
1510036







	–  

	Установить шестерню распредвала в продольных пазах в среднее положение -стрелки-.



	–  

Уложить зубчатый ремень на шестерню коленвала, натяжной ролик, шестерню распредвала и отводной ролик.

–  

На шестерню насоса системы охлаждения зубчатый ремень уложить в последнюю очередь.

[image: image18.png]


  Инструкция
	  
	[image: image19.png]





	Следить за правильность посадки натяжного ролика в задней части крышки зубчатого ремня -стрелка-.



	–  

Открутить крепежные гайки натяжного ролика и извлечь стопорный штифт -T10115-.


	  
	[image: image20.png]





	–  

	Теперь осторожно вращать натяжной ролик с помощью цапфового ключа -T10020- в направлении стрелки, пока метка не окажется посередине промежутка опорной пластины -стрелка-.



	Следить за тем, чтобы при этом не вращались крепежные гайки.

–  

Зафиксировать натяжной ролик в этом положении и затянуть крепежную гайку ролика моментом 20 Нм + 45° (1/8 оборота).


	  
	[image: image21.png]





	–  

	Установить контропору -T10172- с болтом -T10172/4- так, как указано. Нажать на контропору -T10172- в направлении стрелки и зажать шестерню распредвала.



	–  

Затянуть крепежные болты шестерни распредвала в этом положении -1- с моментом 25 Нм.

–  

Удалить стопорный штифт -3359- и фиксатор коленвала -T10100-.

–  

Сделать два оборота коленчатого вала в направлении вращения вала двигателя, пока коленчатый вал снова не встанет перед положением мертвой точки первого цилиндра.


	  
	[image: image22.png]¢ (@ e

% AR
o ‘ N =
| T “?c







	–  

	Зафиксировать ступицу от вращения в направлении вала двигателя с помощью стопорного штифта -3359-.



	–  

Проконтролировать фиксацию коленвала с помощью фиксатора коленвала -T10100-.

Если коленвал не фиксируется:


	  
	[image: image23.png]





	–  

	Открутить крепежные болты -1- шестерни распредвала.



	
	  
	[image: image24.png]





	–  

	Немного повернуть коленчатый вал против направления вращения вала двигателя, пока цапфа фиксатора коленвала не окажется рядом с отверстием уплотнительного фланца -стрелка-.



	–  

Теперь вращать коленчатый вал в направлении вращения вала двигателя так, чтобы цапфа фиксатора вошла в зацепление с уплотнительным фланцем.


	  
	[image: image25.png]f‘

T

S

“‘ Al

10100

/

N1610174







	–  

	Установить контропору -T10172- с болтом -T10172/4- так, как указано. Нажать на контропору -T10172- в направлении стрелки и зажать шестерню распредвала.



	–  

Затянуть крепежные болты шестерни распредвала в этом положении -1- с моментом 25 Нм.

–  

Удалить стопорный штифт -3359- и фиксатор коленвала -T10100-.

–  

Сделать два оборота коленчатого вала в направлении вращения вала двигателя, пока коленчатый вал снова не встанет перед положением мертвой точки первого цилиндра.

–  

Повторить контроль.


	  
	[image: image26.png]¢ (@ e

% AR
o ‘ N =
| T “?c







	–  

	Установить опору двигателя на блок цилиндров и затянуть крепежные болты -стрелки- моментом 40 Нм + 1/2 об. (180 °).



	[image: image27.png]


  Инструкция

Перед установкой подушки силового агрегата необходимо затянуть все болты опоры двигателя с предписанным моментом.

–  

Установить подушку двигатель/кузов (заменить крепежные болты).

Момент затяжки болтов М8: 20 Нм + 90° (1/4 оборота)

Момент затяжки болтов М10: 40 Нм + 90° (1/4 оборота)

–  

Затянуть подушку силового агрегата на опоре двигателя, для доступа к опорным поверхностям использовать поддержку-консоль для двигателя -10-222A-.

Момент затяжки: 60 Нм + 90° (1/4 оборота)

–  

Установить нижнюю и среднюю части крышки зубчатого ремня. 

–  

Установить демпфер крутильных колебаний/шкив ременного привода. Момент затяжки: 10 Нм + 90° (1/4 оборота).

–  

Установить поликлиновой ремень → Глава.

–  

Установить верхнюю часть крышки зубчатого ремня.

–  

Установить передний правый подкрылок → Кузовные работы; Группа ремонта66.

–  

Установить расширительный бачок системы охлаждения → Глава.

–  

Прикрутить топливный фильтр к кронштейну навесных агрегатов с моментом 10 Нм.

–  

Прикрутить заливную горловину бачка стеклоомывателя.


	  
	[image: image28.png]b e
B o=
=0

V7S oot
e







