	Проверка рабочего давления топливного насоса



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

  

Манометр -VAS 6550-

  

Тестер

Условие проверки:

  

Предохранители должны быть исправны.

  

Напряжение АКБ: не ниже 12 В

  

Все потребители электроэнергии, например фары и обогрев заднего стекла, выключены.


	  
	  


	–  

	Отсоединить штуцер -A- (чёрный или с чёрной меткой) топливопровода напорной магистрали.



	–  

Подсоединить манометр -VAS 6550- с помощью трубопроводов -VAS 6550/1- и -VAS 6550/2- к открытым штуцерам напорной магистрали.

–  

Включить манометр -VAS 6550- нажатием кнопки On/Off.

–  

Открыть краны „A“ и „B“ манометра и закрыть кран „C“.

–  

Завести двигатель и оставить его работать на холостом ходу.

–  

Считать величину давления на манометре -VAS 6550-. Номинальное значение: не менее 0,5 бар

–  

Установить манометр -VAS 6550- на ветровое стекло так, чтобы можно было считывать его показания изнутри.

–  

Увеличить частоту вращения холостого хода до 2500 об/мин и считать величину давления на манометре -VAS 6550-. Номинальное значение: не менее 0,25 бар

–  

Если давление время от времени падает, заменить модуль подачи топлива → Глава.

–  

При достижении номинального значения, проверить сдвоенный насос, чтобы исключить засорившийся топливный фильтр → Глава.

–  

Если параметры сдвоенного насоса в порядке, проверить производительность топливного насоса → Глава.


	  
	[image: image1.png]





	Проверка производительности топливного насоса



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

  

Манометр -VAS 6550-

  

Ёмкость > 3 л со шкалой

  

Тестер

Условие проверки:

  

Предохранители должны быть исправны.

  

Напряжение АКБ: не ниже 12 В

  

Все потребители электроэнергии, например фары и обогрев заднего стекла, выключены.

[image: image2.png]


  Указание

Подаваемое топливо вследствие различных добавок может иметь помутнение. Это нормально, обращать внимание на это не нужно.


	  
	  


	–  

	Отсоединить штуцер -A- (чёрный или с чёрной меткой) топливопровода напорной магистрали.



	–  

Подсоединить трубопровод -VAS 6550/1- манометра к напорной магистрали -А-.

–  

Поместить свободный конец трубопровода в измерительную ёмкость.

–  

Подключить тестер и запустить Ведомую функцию „Проверка электрических топливных насосов“.

[image: image3.png]


  Указание

Топливный насос включается только на 30 секунд.

–  

После прекращения потока топлива проверить количество поданного топлива в мерной ёмкости. Номинальное значение: 1000 мл/30 сек.

Если номинальное значение не достигается:

–  

Проверить напорный топливопровод между топливным насосом и моторным отсеком на отсутствие перегибов, пережатия и повреждений.

–  

При необходимости заменить дефектный топливопровод и повторить проверку.

–  

Если перегибов, пережатия или повреждений нет, снять заднее многоместное сиденье → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа72.

–  

Открепить коврик под сиденьями и откинуть его назад. → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа70
–  

Снять крышку с модуля подачи топлива.

[image: image4.png]


  Указание

Для разблокирования топливопровода сжать стопорное кольцо.


	  
	[image: image5.png]





	–  

	Отсоединить напорную топливную магистраль (чёрная или с чёрной меткой) -A- от модуля подачи топлива.



	–  

Подсоединить трубопровод -VAS 6550/1- манометра к напорной магистрали -А-.

–  

Поместить свободный конец трубопровода в измерительную ёмкость.

–  

Подключить тестер и запустить Ведомую функцию „Проверка электрических топливных насосов“.

[image: image6.png]


  Указание

Топливный насос включается только на 30 секунд.

–  

После прекращения потока топлива проверить количество поданного топлива в мерной ёмкости. Номинальное значение: 1000 мл/30 сек.

Если номинальное значение не достигается:

–  

Проверить электропитание → Глава, а также измерить ток, потребляемый топливным насосом → Глава.


	  


	Проверка напряжения питания топливного насоса



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

  

Портативный мультиметр -V.A.G 1526D-

  

Токоизмерительные клещи -V.A.G 1526B/2-


	  
	  


	  

	Переходник для режимов -Измерительная техника / DSO- (5-контактный) -VAS 5565-



	Условия проверки

  

Предохранители должны быть исправны.

  

Напряжение на АКБ должно составлять минимум 12 В, при необходимости подключить зарядное устройство.

  

Все потребители электроэнергии, например фары и обогрев заднего стекла, выключены.

–  

Снять заднее многоместное сиденье → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа72.

–  

Открепить коврик под сиденьями и откинуть его назад. → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа70
–  

Снять крышку с модуля подачи топлива.

–  

Включить зажигание. В течение примерно 2 секунд должна быть слышна работа топливного насоса.

–  

Выключить зажигание.

Если топливный насос не работал:

–  

Отсоединить разъём от фланца модуля подачи топлива.

–  

Подсоединить адаптер для режимов Измерительная техника/DSO (5-контактный) -VAS 5565- между разъёмом и модулем подачи топлива.


	  
	[image: image7.png]Woo-10898







	–  

	Подсоединить портативный мультиметр -V.A.G 1526D- к контактам -1- и -5- адаптера.



	–  

Подключить тестер и запустить Ведомую функцию „Проверка электрических топливных насосов“.

[image: image8.png]


  Указание

Топливный насос включается только на 30 секунд.

–  

Считать величину потребления тока на экране портативного мультиметра -V.A.G 1526D-: Номинальная величина = напряжение на АКБ.

Если напряжение отсутствует:

–  

Проверить управляющий сигнал реле топливного насоса, а также электрическое провода на отсутствие разрывов цепи и коротких замыканий. → Тестер
Если напряжение питания — в норме:

–  

Снять модуль подачи топлива → Глава
–  

Проверить надёжность крепления проводов между соединительным фланцем и топливным насосом, а также их электрическую проводимость.

Если разрывы цепи не обнаружены:

–  

Заменить модуль подачи топлива.


	  
	[image: image9.png][ N2o-10423







	Проверка потребляемого тока топливного насоса



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

  

Портативный мультиметр -V.A.G 1526D- с токоизмерительными клещами -V.A.G 1526B/2-

  

Переходник для режимов -Измерительная техника / DSO- (5-контактный) -VAS 5565-

  

Тестер

[image: image10.png]


  Указание

Напряжение АКБ, а также температура дизельного топлива оказывают существенное влияние на потребление тока топливным насосом. По этой причине необходимо обеспечить, чтобы во время проверки напряжение на АКБ составляло не менее 12 В, и температура дизельного топлива не была близка к точке замерзания.

Условия проверки:

  

Напряжение АКБ: не ниже 12 В

  

Температура дизельного топлива превышает 10°C

–  

Снять заднее многоместное сиденье → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа72.

–  

Открепить коврик под сиденьями и откинуть его назад. → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа70
–  

Снять крышку с модуля подачи топлива.


	  
	  


	–  

	Отсоединить от фланца разъём -С-.



	
	  
	[image: image11.png]





	–  

	Подсоединить адаптер для измерительной техники / DSO (5-контактный) -VAS 5565- к разъёму и к модулю подачи топлива.



	–  

Подсоединить токоизмерительные клещи -A- к красному кабелю -с надписью „Stromzange“- переходника для режимов Измерительная техника / DSO (5-контактного) -VAS 5565-.

[image: image12.png]


  Указание

Можно также подсоединить токоизмерительные клещи мультиметра -V.A.G 1715- к красному кабелю с надписью „Stromzange“- переходника для режимов Измерительная техника / DSO (5-контактного) -VAS 5565-.

–  

Включить зажигание.

–  

Подключить тестер и запустить Ведомую функцию „Проверка электрических топливных насосов“.

[image: image13.png]


  Указание

Топливный насос включается только на 30 секунд.

–  

Считать величину потребления тока на экране портативного мультиметра -V.A.G 1526D-. Номинальное значение: не более 7,5 А.

–  

Если измеренное значение больше номинального:

–  

Заменить модуль подачи топлива → Глава.


	  
	[image: image14.png]





